PROJEKT ADAPTACIJE

────────────────────────────

AUTOHTONE ISTARSKE KAMENE KUĆE

BOUTIQUE APARTMAN – RIPENDA

KONAČNI IZVEDBENI ELABORAT (ALL-IN)

| Investitor: | Sandra Antunović |
| --- | --- |
| Izvođač radova: | Dragoslav Lazić |
| Lokacija: | Ripenda, Labin, Istarska županija |
| Tip zahvata: | Kompletna adaptacija unutrašnjosti i krova |
| Neto površina: | ≈ 30,50 m² (nula izgubljenih kvadrata) |
| Status dokumenta: | FINALNI – spreman za gradilište |
| Verzija: | V4 – sa integriranim troškovnikom i elektro-shemom |
| Datum izrade: | 20. srpnja 2026. |

Ovaj dokument predstavlja službenu knjigu standarda i tehničku podlogu za izvođenje svih građevinskih, instalaterskih i obrtničkih radova.

Sve kote obavezno kontrolirati na licu mjesta prije narudžbe materijala i stolarije.

ARHITEKTONSKI BUREAU STANDARDI

Službena tehnička podloga za izvođenje, kontrolu kvalitete i usklađivanje s investitorom.

ARCHITECTURAL DESIGN & EXECUTION PACKAGE

Projektna dokumentacija • izvedbena kontrola • nadzor kvalitete • usklađivanje materijala

| Projektni fokus | Očuvanje autentičnog karaktera kuće uz suvremenu funkcionalnost i luksuzni doživljaj |
| --- | --- |
| Temelj izvedbe | Precizna koordinacija građevinskih, instalaterskih i završnih radova bez kompromisa u kvaliteti |
| Status dokumenta | Finalni izvedbeni paket spreman za gradilište, nadzor i kontrolu troškova |

| Kvaliteta | Samo certificirani materijali, precizna izvedba i kontrola na licu mjesta. |
| --- | --- |
| Detalj izvedbe | Sve spojeve, priključke i završne detalje potrebno je provjeriti prije finalne narudžbe. |
| Dokumentacija | Ovaj elaborat služi kao službena tehnička osnova za gradilište, stolariju i opremu. |

# SADRŽAJ

U nastavku slijedi strukturirani pregled dokumenta i ključnih tehničkih cjelina.

# UVOD

Ovaj elaborat predstavlja završni izvedbeni paket za adaptaciju autohtone istarske kamene kuće u boutique apartman s naglaskom na kvalitetu detalja, funkcionalnost i arhitektonsku čitljivost.

Dokument je osmišljen kao službena podloga za investitora, izvođača, stolariju, instalatere i sve subizvođače koji sudjeluju u realizaciji zahvata.

## SAŽETAK PROJEKTA

| Element | Opis | Napomena |
| --- | --- | --- |
| Koncept | Luksuzni boutique studio apartman uz očuvanje karaktera istarske kamene kuće | Cilj je očuvati autentičnost i dodati suvremenu funkcionalnost |
| Glavna ideja | Otvoreni prostor bez klasičnih hodnika i s jasnom komunikacijom između kuhinje, spavaće sobe i kupaonice | Prostor je organiziran radi maksimalne fluidnosti |
| Kvalitativni standard | Visokokvalitetni materijali, precizna izvedba i kontrola na licu mjesta | Materijali i detalji moraju biti usklađeni prije narudžbe |

## NAPOMENE ZA IZVOĐAČA

- Radove započeti tek po provjeri postojećih kotnih odnosa, visina i stanja konstrukcije na licu mjesta.

- Sve izvedbene detalje, spojeve, završne obrade i priključke potrebno je uskladiti s arhitektonskom podlogom prije finalne narudžbe materijala.

- U slučaju odstupanja od nacrta, obvezno zatražiti pisanu potvrdu investitora i projektanta prije nastavka radova.

- Prije ugradnje stolarije i sanitarija provjeriti sve dimenzije, nagibe poda i položaj priključaka u prostoru.

# PROJEKTNI OPIS

Projekt tretira postojeću kamenu kuću kao kulturni i arhitektonski resurs koji treba biti sačuvan u svojoj autentičnosti, a istodobno prilagođen suvremenom načinu života.

Osnovni koncept temelji se na otvorenom, fluidnom prostoru u kojem se kuhinja, blagovaona, spavaća soba i kupaonica povezuju bez suvišnih pregrada, uz zadržavanje čvrstog karaktera tradicionalne istarske arhitekture.

Poseban naglasak stavljen je na kontrolu detalja, kvalitetu materijala, ravninu poda, prirodno svjetlo i harmoničan odnos između domaće topline i moderne funkcionalnosti.

# PRINCIPI IZVEDBE

## 1. Očuvanje i integracija

- Sva postojeća kamena ovojnica i karakteristični elementi zadržavaju se i tretiraju kao dio arhitektonskog identiteta objekta.

- Novi elementi moraju biti izvedeni tako da ne narušavaju strukturu, proporcije i povijesni karakter kuće.

## 2. Funkcionalna i estetska logika

- Prostor je organiziran oko jedinstvene ravnine poda, otvorenih komunikacija i jasne funkcionalne hijerarhije.

- Materijali, boje i detalji odabrani su kako bi stvorili jedinstven, luksuzan i miran ambijent.

## 3. Kvaliteta i kontrola

- Svi spojevi, čvorovi, priključci i završne obrade moraju biti kontrolirani na licu mjesta prije finalne narudžbe.

- Nadzor kvalitete, usklađenost dimenzija i potvrda izvedbe čine temelj ove dokumentacije.

# KONTROLA VERZIJE I REVIZIJE

| Revizija | Datum | Opis promjene | Odgovorna osoba |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 | 20.07.2026. | Početna verzija izvedbenog elaborata | Projektni tim |
| R1 | 21.07.2026. | Dodani odjeljci za kontrolu dokumenta, priloge i formalni paket | Projektni tim |

## POPIS PRILOGA

- Prilog A – Tlocrt i dispozicija prostora.

- Prilog B – Detalji izvedbe poda, krova i pregrada.

- Prilog C – Tehnička specifikacija materijala i opreme.

- Prilog D – Popis troškova i kontrolni troškovnik.

- Prilog E – Elektro i instalacijska shema s mikro-lokacijama.

## SLIKE / REFERENCE

- Referentne slike i uzorci detalja usklađeni su s ponuđenim estetskim i funkcionalnim konceptom.

- Svi prilozi i reference trebaju biti pohranjeni u zajedničkoj dokumentaciji projekta uz ovu verziju elaborata.

# 1. LEGENDA PROSTORIJA I NETO KVADRATURA

U skladu s izmjerama na terenu (7,00 m širine x 4,36 m dubine unutrašnjeg prostora), objekt je organiziran kao luksuzni mediteranski boutique studio apartman. Klasični hodnici su potpuno eliminirani kako bi prostor disao, a komunikacija se odvija preko otvorenog L-produžetka kuhinje.

| Naziv prostorije (Boutique Code) | Dimenzije (m) | Površina (m²) | Tip poda i obloga |
| --- | --- | --- | --- |
| Kitchen & Dining (Prednji desni dio) | 3,06 × 4,36 | 13,34 m² | Mikrocement / velike pločice 60x120 cm - bez pragova |
| Master Bedroom (Prednji lijevi dio) | 3,94 × 2,94 | 11,58 m² | Jedinstveni pod u ravnini, francuski prozor do poda |
| Bathroom / WC (Stražnji desni dio) | 2,40 × 1,42 | 3,40 m² | Hidroizolacija, walk-in tuš kanalica, pad 2% |
| Anteroom / Passage (Pretprostor / prolaz) | 1,54 × 1,42 | 2,18 m² | Otvoreni komunikacijski prolaz izravno iz kuhinje |

Ukupna neto unutrašnja stambena površina iznosi točno 30,50 m².

# 2. GRAĐEVINSKI I SANACIJSKI RADOVI NA TERENU

Svi zahvati moraju se izvoditi uz maksimalno očuvanje autentične vanjske kamene ovojnice debljine 50-60 cm. Lijevi i desni bočni zidovi su potpuno slijepi i ne smiju se građevinski narušavati.

## 2.1. Sanacija poda i ravnanje u 'nulu'

- Kompletno uklanjanje postojeće stepenice i razlike u visini poda od 17 cm. Cijela etaža se izvodi u jednoj ravnini bez pragova.

- Postavljanje hidroizolacijske bitumenske trake V4 s podizanjem uz kamene zidove minimalno 15 cm.

- Ugradnja toplinske izolacije od tvrdog Styrodura (XPS) debljine 5 cm i izlijevanje cementne glazure s polipropilenskim vlaknima.

## 2.2. Rušenje i pregradni zidovi

- Potpuno rušenje, uklanjanje i odvoz na deponiju starog otvorenog kamina u desnom kutu radi oslobađanja prostora za blagovaonski stol.

- Zidanje novih pregradnih zidova kupaonice i spavaće sobe sustavom suhe gradnje debljine 10 cm.

- Konstrukcija se izvodi od pocinčanih čeličnih profila Knauf CW75 / UW75 s ispunom od 50 mm polutvrde kamene vune zbog zvučne izolacije.

- Obostrano dvostruko oblaganje gips-kartonskim pločama. S kupaonske i kuhinjske strane obavezno koristiti zelene vlagootporne ploče.

# 3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA KROVIŠTA I GREDA

Krovna konstrukcija se izvodi prema tradicionalnom istarskom stilu, ostajući potpuno otvorena do prve grede s unutrašnje strane, stvarajući vizualni volumen.

- Smjer greda: glavne masivne drvene grede (hrast ili crnogorica) postavljaju se na kraći raspon kuće, odnosno prate dubinu od 4,36 m kako bi statičko opterećenje bilo minimalno, a prostor vizualno širi.

- Čiste visine stropa: visina od gotovog poda do donjeg ruba greda u kuhinjskom dijelu iznosi 2,74 m, dok u spavaćoj sobi 2,91 m.

- Toplinska izolacija krova: kompletna toplinska izolacija (kamena vuna visoke gustoće ili PIR ploče) ugrađuje se isključivo iznad rogova.

- Završna obrada podgleda: između vidljivih rogova ugrađuju se tradicionalne glinene ton-ploče ili rustikalni brodski pod. Vidljiva PUR pjena je strogo zabranjena.

# 4. VODOVODNE I KANALIZACIJSKE INSTALACIJE

- Sve vodovodne i odvodne linije (WC Ø110, tuš, sudoper i perilica Ø50) izvode se duž desnog zida s minimalnim padom od 2%.

- Kupaonica se naslanja direktno desno na postojeći WC od majke, što omogućuje direktno i jeftino spajanje na postojeću kanalizacijsku vertikalu bez prokopavanja kuće.

- Topla voda se rješava preko plosnatog električnog bojlera (npr. Ariston Velis 80L) smještenog u kupaonici iznad perilice rublja.

# 5. ELEKTROINSTALACIJE I TABLICA MIKRO-LOKACIJA

Razvod električne mreže i kablova mora pratiti točne visinske kote. Svi prekidači i utičnice u kupaonici moraju imati IP44 zaštitu od vlage.

| Uređaj / Priključak [Simbol] | Lokacija na nacrtu | Visina od poda (cm) | Tehnička napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| Klimatizacija (unutarnja jedinica) [□] | Desni kuhinjski zid | 250 | Izvod za napajanje i odvod kondenzata direktno van |
| Televizor i Internet (Smart TV) [□] | Pregradni Knauf zid u sobi | 120 | Kablovi i utičnice skrivaju se unutar konstrukcije zida |
| LED rasvjeta (kuhinjski niz) [◐] | Ispod hrastovih polica | 140 | Topla ugradbena LED traka (3000 K) duž cijele radne ploče |
| Ugradbeni spotovi u prolazu [○] | Stropna zona anterooma | U stropu | Ugradbena topla rasvjeta (3000 K) za istarski kamen |
| Viseća lampa iznad stola [◎] | Centrirano iznad blagovaone | Podesivo | Montaža na krovnu konstrukciju iznad stola 140x80 cm |
| Kupaonske utičnice i prekidači [□] | Desni zid kupaonice | 110 | Obavezna IP44 zaštita od vlage i prskanja vode |
| Utičnice iznad radne ploče [□] | Desni kuhinjski zid | 110 | Trostruki ugradbeni blok za male kućanske aparate |
| Utičnice uz bračni krevet [□] | Lijevi i desni bok kreveta | 40 | Izmjenični prekidači za gašenje glavnog svjetla iz kreveta |

# 6. RASVJETA, PODNE OBLOGE I DIZAJN INTERIJERA

## 6.1. Ambijentalna rasvjeta i pod

- Za osvjetljavanje autentičnih kamenih zidova i otvorenih greda obavezno je korištenje tople rasvjete od 3000 K. Bijela sterilna svjetlost je zabranjena.

- Jedinstveni pod bez prijelaza i pragova kroz cijelu kuću – velike pločice dimenzija 60x120 cm ili mikrocement u istoj nijansi radi prividnog proširenja prostora.

## 6.2. Namještaj i sanitarije

- Kuhinjski niz: izvodi se duž cijelog desnog zida bez gornjih elemenata; umjesto njih montiraju se dvije masivne hrastove police s LED trakom.

- Nevidljivi ormar (master bedroom): garderobni ormar dužine 240-270 cm radi se po mjeri do samog stropa (visina 270 cm) s push-open mehanizmom bez ručkica.

- Walk-in tuš (bathroom): umjesto klasične plastične kabine radi se moderni walk-in tuš dimenzija 90x120 cm s fiksnom staklenom stijenom i podnom kanalicom u ravnini s podom (pad 2%).

- Boutique terasa: ispred velikog aluminijskog portala (180-200 cm) u spavaćoj sobi radi se terasa dimenzija cca 2,20 x 2,50 m popločana istarskim kamenom i nivelirana u nulu s unutarnjim podom.

# 7. TROŠKOVNIK MATERIJALA I RADOVA

Sljedeće tablice služe kao službena kontrolna podloga za upis količina, jediničnih cijena i obračun ukupnih troškova radova između investitora i izvođača.

## 7.1. Tablica 1 – Grubi građevinski radovi i pregrade

| Stavka / opis materijala i radova | Jedinica mjere | Količina (okvirno) | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rušenje i uklanjanje starog kamina s odvozom šuta | paušal | 1 |  |  |
| Uklanjanje postojeće stepenice (17 cm) i priprema podloge | paušal | 1 |  |  |
| Hidroizolacijska bitumenska traka V4 | m² | 35 |  |  |
| Toplinska izolacija poda – Styrodur (XPS) 5 cm | m² | 31 |  |  |
| Cementni estrih (glazura) d=5-6 cm s vlaknima | m² | 31 |  |  |
| Pregradni zid Knauf CW75/UW75 s dvostrukim pločama | m² | 12 |  |  |
| Zelene vlagootporne gips-kartonske ploče | m² | 24 |  |  |
| Ispuna pregradnog zida – kamena vuna 50 mm | m² | 12 |  |  |
| Toplinska izolacija krova iznad rogova | m² | 68 |  |  |
| Glinene krovne ploče / brodski pod za podgled | m² | 68 |  |  |

## 7.2. Tablica 2 – Fina oprema, keramika i stolarija

| Stavka / opis opreme i finih radova | Jedinica mjere | Količina (okvirno) | Jedinična cijena (€) | Ukupno (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podna obloga – keramika 60x120 cm / mikrocement | m² | 31 |  |  |
| Klizno-podizni crni aluminijski portal (180-200 cm) | komad | 1 |  |  |
| Unutarnja drvena klizna vrata za sobu i WC | komad | 2 |  |  |
| Fiksna staklena stijena za walk-in tuš (90x120 cm) | komad | 1 |  |  |
| Podna tuš kanalica s rešetkom od nehrđajućeg čelika | komad | 1 |  |  |
| Ugradbeni vodokotlić (npr. Geberit) s tipkom | komad | 1 |  |  |
| Električni plosnati bojler 80L | komad | 1 |  |  |
| Klimatizacija – unutarnja i vanjska jedinica s montažom | komplet | 1 |  |  |
| Masivne hrastove police za kuhinjski niz | komad | 2 |  |  |
| Ugradbeni ormar po mjeri do stropa (v=270 cm, š=240 cm) | komad | 1 |  |  |

# 8. POPIS MATERIJALA PO STAVKAMA

Sljedeći popis materijala po stavkama omogućuje brz i profesionalan pristup narudžbi, kontrolnoj evidenciji i objašnjenju izvedbe na gradilištu.

## 8.1. Građevinski materijali

| Stavka | Specifikacija | Količina / oznaka | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| Hidroizolacija | Bitumenska traka V4 | 35 m² | Podizanje uz kamene zidove min. 15 cm |
| Toplinska izolacija poda | XPS 5 cm | 31 m² | U ravnini s estrihom |
| Pregradni sustav | Knauf CW75/UW75 | 12 m² | Suha gradnja, zvučna izolacija |
| Ispuna zida | Kamena vuna 50 mm | 12 m² | Za akustiku i toplinsku stabilnost |
| Krovna izolacija | PIR ili kamena vuna | 68 m² | Iznad rogova, bez PUR pjene |
| Obloga poda | Keramika 60x120 / mikrocement | 31 m² | Bez pragova i prijelaza |

## 8.2. Sanitarije, stolarija i oprema

| Stavka | Specifikacija | Količina / oznaka | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| Walk-in tuš | Staklena stijena 90x120 cm | 1 kom | S podnom kanalicom u ravnini poda |
| Vodokotlić | Ugradbeni model s tipkom | 1 kom | Za kupaonicu |
| Bojler | Ariston Velis 80L | 1 kom | U kupaonici iznad perilice |
| Portal | Crni aluminijski klizni portal 180-200 cm | 1 kom | Za spavaću sobu |
| Kuhinja | Hrastove police + radna ploča | 2 police | Bez gornjih elemenata |
| Ormari | Ugradbeni ormar do stropa | 1 kom | Visina 270 cm, push-open |

# 9. DIMENZIJE NAMEŠTAJA I OPREME

U nastavku su sažete ključne dimenzije svih elemenata koji direktno definiraju prostor i zahtijevaju precizno usklađivanje s izvedbom.

## 9.1. Kuhinja i radni elementi

| Element | Dimenzije | Materijal / napomena | Lokacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuhinja s radnom plohom | 300 x 60 cm | Hrast + bijela radna ploha | Desni zid |
| Hrastove police | 200 x 35 cm | Masivni hrast / LED rasvjeta | Ispod gornjih nivoa |
| Ugradbeni ormar | 270 x 240 cm | Push-open / do stropa | Prednja lijeva strana |
| Radna ploča | 300 x 60 cm | Kamen / kompozit | Kuhinjski radni dio |

## 9.2. Spavaća soba, kupaonica i portal

| Element | Dimenzije | Materijal / napomena | Lokacija |
| --- | --- | --- | --- |
| Klizni aluminijski portal | 180-200 cm | Crni aluminij / klizni mehanizam | Ulaz u spavaću sobu |
| Walk-in tuš | 90 x 120 cm | Staklena stijena, kanalica u ravnini | Kupaonica |
| Bračni krevet | 200 x 200 cm | Ugradbene utičnice uz krevet | Spavaća soba |
| Bezpragov pod | Cijela etaža | Mikrocement / keramika 60x120 | Cijeli prostor |